經濟型監控用數位錄放影機

快速參考

SOC2-DVR-Q64300C

開啟本機電源前

- 請安裝 SATA硬碟(儲存容量至多2TB/HDD)於硬碟架內，並連接各電源線和排線。(3.1節)

- 請正確設定主板之 NTSC/PAL 選擇開闢 (台灣為 NTSC)。(2.2節)

- 請參閱第三章，連接各項設備。

開啟本機電源後

- 開啟電源後，請稍候片刻，等待螢幕畫面出現。

- 請先登入系統 (4.2節)，然後完整格式化硬碟 (6.6.1節)。  (硬碟必須先行格式化，方能用於錄影。)

- 請參閱 6.8節與 附錄C 設定本機時區。

- 請參閱 4.1節 輸入文、數字。

- 請參閱 4.3節 從事基本操作。

- 請參閱第六章設定本機各項參數。

- 請參閱第八章搜尋、回放、備份影像與聲音。

- 請參閱2.2節，6.10節，以及第九章，使用遠端存取功能。

- 請參閱2.2節，6.1節，6.9節，以及第七章，使用PTZ攝影機控制功能。

- 請參閱2.2節，3.2節，6.9節，以及附錄D，使用控制鍵盤或終端機。

- 請參閱附錄E 或 Recording-table.xls 檔案，估計本機可錄影時間。

- 請參閱附錄F，安裝與使用隨機附屬應用軟體。

登入系統

- 登入、登出 : MENU->登入/登出

設定系統

- 格式化硬碟 : MENU->系統設定->硬碟->格式化硬碟(MODE)->完整格式化 (CALL)

- 更改時區，語言 : MENU->系統設定->系統->時區，語言

- 設定PTZ，控制鍵盤 : MENU->系統設定->RS-232/422/485->裝置種類，…

- 設定網路 : MENU->系統設定->網路->網路種類，靜態 IP，PPPoE，…

- 更改網路埠 : MENU->系統設定->網路->進階

基本操作

- 分割視窗畫面循環顯示 :  +/-

- 改變視窗即時/回放模式 : MODE

- 移動焦點 : ▲, ▼, ◄, ►

- 連線/離線備份裝置 : MENU->備份裝置->連線/離線

- 影像搜尋/回放/備份 : Search->時間搜尋，智慧型搜尋，…

- 時間搜尋 : 選擇起始時間與影像種類，之後

- 回放 : ，MODE，Search

- 備份 :

- 事件搜尋 : 選擇並移動焦點以選取事件，之後

- 回放 :

- 備份 :

- 智慧型搜尋 : 選擇攝影機、物體移動涵蓋區域、以及起始/結束時間，按下SEARCH或MODE搜尋相符之檔案。移動焦點以選取檔案，之後

- 回放 :

- 備份 :

- 備份檔案搜尋 : 連線備份裝置(可於裝置為焦點時按下ENTER)，移動焦點以選取檔案，之後

- 回放 :

- 備份 : 連線備份裝置(可於裝置為焦點時按下ENTER)，選擇攝影機、結束時間等，之後

- 備份 :

- 停止備份 :

遠端存取 -> 登入存取前

- 於網路瀏覽器中設定錄放影機之網址或IP地址為信任的網站，且該信任的網站之伺服器驗證(https:)為關閉(I.E. 之 工具->網際網路選項->安全性)。I.E. 7/8用戶請將本區域安全等級設定為最低。

- 若該個人電腦曾用於遠端存取安裝舊版軟體之數位錄放影機，請於I.E.中點選 工具->網際網路選項->一般，刪除“Temporary Internet files”檔案，並刪除所有離線內容。

遠端存取 -> 操作

- 請注意該個人電腦使用者必須為該電腦之系統管理員，否則遠端存取將無法成功，其錯誤訊息對話盒將顯示於畫面上。

- 新增DVR : 於圖像上按下滑鼠左鍵，顯示系統設定視窗。於DVR表中新增其他未來欲連線之DVR。

- 切換DVR : 於圖像按下滑鼠左鍵。

- 滑鼠選單 : 於影像視窗中按下滑鼠右鍵可顯示滑鼠選單。