CAPI 2.0 RAS Treiber f�r Windows 95/98

=====================================================================

Informationen zur Installation, Konfiguration, u.a.

CAPI 2.0 RAS Treiber v1.0 (rev.17) - 08.06.2001

0. Inhaltsverzeichnis

---------------------

1. Einleitung

2. Installation

3. Konfiguration

4. Versionshinweise

5. Bekannte Probleme

1. Einleitung

-------------

Bei dem CAPI 2.0 RAS Treiber (CAPIRAS) handelt es sich um einen NDIS

WAN Miniport Treiber. Er erlaubt es die Windows 95/98 Netzwerkdienste �ber

ISDN zu nutzen.

Der Treiber setzt auf die CAPI 2.0 Schnittstelle eines ISDN-Adapters auf,

und bindet diese als zus�tzliche Netzwerkkarte ins System ein. Sie m�ssen

das Windows 95/98 DF�-Netzwerk und zus�tzlich unter Windows 95 das Microsoft

ISDN Accelerator Kit 1.1 auf Ihrem System installieren, um Netzwerkdienste

�ber diesen Treiber nutzen zu k�nnen.

In Windows 98 ist das ISDN Accelerator Kit bereits enthalten.

2. Installation

---------------

Bevor Sie die Installation starten, vergewissern Sie sich bitte, da� ein

ISDN-Adapter mit CAPI 2.0 Treibern installiert ist und funktioniert.

Zur Installation ben�tigen Sie Ihre(n) original Windows 95/98 Datentr�ger

sowie f�r Windows 95 das Microsoft ISDN Accelerator Kit 1.1. Das Microsoft

ISDN Accelerator Kit 1.1 liegt CAPIRAS bei.

W�hrend der Installation kann es vorkommen, das bestimmte Dateien bereits

auf Ihrem System vorhanden sind. Werden Sie gefragt, wie mit solchen

Dateien verfahren werden soll, so entscheiden Sie sich bitte so, da� immer

die Dateien einer neueren Version verwendet werden.

Vergewissern Sie sich, da� das DF�-Netzwerk installiert ist. �ffnen Sie

dazu in der Systemsteuerung das Symbol "Software" und w�hlen Sie den Dialog

"Windows Setup". In der Liste der Komponenten markieren Sie "Verbindungen"

und w�hlen die Schalfl�che "Details". In der folgenden Liste sollte die

Auswahlbox "DF�-Netzwerk" aktiviert sein. Ist dies nicht der Fall,

selektieren Sie das Auswahlfeld und fahren Sie mit der Installation fort.

Verwenden Sie Windows 95 m�ssen Sie als n�chstes das MS ISDN Accelerator

Kit 1.1 installieren. Starten Sie hierzu das beiliegende Programm

"MSISDND.EXE". Folgen Sie dabei den Anweisungen des Installationsprogrammes.

Achtung! - Unter Windows 98 darf das MS ISDN Accelerator Kit 1.1 nicht

installiert werden. In Windows 98 sind diese Funktionen

bereits enthalten. Sie zerst�ren ansonsten Ihre System-

konfiguration, so da� Sie Ihr System neu installieren

m�ssen.

Installieren Sie das MS ISDN Accelerator Kit 1.1 ebenfalls

nicht, wenn Sie unter Windows 95 bereits das MS Dialup

Networking Update 1.2 oder 1.3 (MSDUN12/MSDUN13) installiert

haben.

�ffnen Sie in der Systemsteuerung die Netzwerkeinstellungen �ber das Icon

"Netzwerk". Vergewissern Sie sich nochmals das eine Netzwerkkarte mit dem

Namen "DF�-Netzwerk" installiert ist. Sie k�nnen nun beliebige Kombinationen

von Netzwerkprotokollen und -diensten einrichten. Dabei m�ssen alle

Protokolle, die Sie sp�ter �ber CAPIRAS verwenden wollen an die Netzwerkkarte

"DF�-Netzwerk" gebunden sein.

W�hlen Sie "Hinzuf�gen" und anschlie�end "Netzwerkkarte", um CAPIRAS zu

installieren. Im Dialog "Netzwerkkarte ausw�hlen" verwenden Sie die

Schaltfl�che "Diskette". Geben Sie den Quellpfad des CAPI 2.0 RAS drivers

ein und legen Sie ggf. den Datentr�ger in das entsprechende Laufwerk.

W�hlen Sie als Treiber f�r die Netzwerkkarte "CAPI 2.0 RAS driver" aus

und folgen Sie den weiteren Anweisungen, um die Treiber-Software f�r die

gew�hlten Komponenten zu installieren.

Das MS ISDN Accelerator Kit 1.1 fragt Sie nach der Installation eines

ISDN-Adapters nach einigen ISDN spezifischen Parametern. Diese Parameter

werden von CAPIRAS nicht ben�tigt. Sie k�nnen diese Parameter ignorieren.

3. Konfiguration

----------------

Zur Konfiguration w�hlen Sie in der Systemsteuerung die Netzwerk-

einstellungen �ber das Symbol "Netzwerk". In der Liste der installierten

Komponenten selektieren Sie den Eintrag "CAPI 2.0 RAS driver" und

w�hlen die Schaltfl�che "Eigenschaften".

W�hlen Sie den Dialog "Erweitert" �ber die Tab-Leiste. Nun k�nnen Sie die

Parameter f�r CAPIRAS �ndern.

Folgende Werte k�nnen zur Konfiguration ge�ndert werden:

CAPI Controller

Zu verwendende CAPI Controller Nummer

(Default: 1)

LocalDialOutAdr

Eigene Rufnummer (MSN), die f�r abgehende Rufe verwendet werden soll.

(Default:"")

LocalDialInAdr

Eigene Rufnummer (MSN), f�r die ankommende Rufe beantwortet werden sollen.

Ist dieser Wert leer, werden alle Rufe f�r diesen Port angenommen

(Default:"")

4. Versionshinweise

-------------------

V1.0 (rev.17)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.16)

- kleinere TAPI spez. Bugfixes

- Problem beim passiven Verbinungsabbau beseitigt;

f�hrte u.u. zum H�ngen eines Kanals.

- Vermeidung von Problemen bei langen Zeiten f�r

Connect/Disconnect vom Netz.

V1.0 (rev.15)

- Versionsangleich an andere Produktvarianten

V1.0 (rev.14)

- Versionsangleich an andere Produktvarianten

V1.0 (rev.13)

- Versionsangleich an andere Produktvarianten

V1.0 (rev.12)

- Versionsangleich an andere Produktvarianten

V1.0 (rev.11)

- Versionsangleich an andere Produktvarianten

V1.0 (rev.10)

- Versionsangleich an andere Produktvarianten

V1.0 (rev.09)

- kleinere Optimierungen

V1.0 (rev.08)

- Keine signifikanten �nderungen.

Versionsangleich an Windows NT Version von CAPIRAS.

V1.0 (rev.07)

- Bugfix: Unter den Dial-Up Services 1.2 oder Windows 98 wurden die

CAPIRAS Ports nicht unter dem DF�-Server angezeigt.

- Die eigene Rufnummer (MSN) kann nun separte f�r ankommende und

abgehende Verbindungen eingestellt werden. Hierf�r wurde der

Parameter LocalPartyNumber durch LocalDialInAdr und LocalDialOutAdr

ersetzt (s.o.).

- Bugfix: Wurde LocalPartyNumber nicht gesetzt, wurden alle ankommenden

Rufe aktiv abgelehnt wurden.

V1.0 (rev.06)

- Treiber wurde f�r zuk�nftige Produktangleichung in

"CAPI 2.0 RAS driver" umbenannt

- diverse kleinere Optimierungen und Fehlerbereinigungen

V1.0 (rev.05)

- Versions- und Copyright-Pflege.

V1.0 (rev.04)

- Verschiedene interne Optimierungen.

V1.0 (rev.03)

- Bugfix:Bei passivem Verbindungsabbau konnte es vorkommen, da� die

RAS-Ports nicht mehr funktionsbereit waren.

V1.0 (rev.02)

- Bugfix: M�glicher Systemabsturz, wenn nach Abbau einer Verbindung

�ber den selben Kanal erneut - ohne Pause - eine Verbindung

aufgebaut wird.

V1.0 (rev.01)

- Erstes Release

5. Bekannte Probleme

--------------------

Derzeit wird lediglich ein CAPI Controller mit zwei Kan�len unterst�tzt.

Versuchen Sie nicht CAPIRAS ein zweites Mal zu installieren.