CAPI 2.0 RAS driver f�r Windows 2000

=====================================================================

Informationen zur Installation, Konfiguration, u.a.

CAPI 2.0 RAS driver v1.0 (rev.17) - 08.06.2001

0. Inhaltsverzeichnis

---------------------

1. Einleitung

2. Installation

3. Konfiguration

4. Versionshinweise

5. Bekannte Probleme

1. Einleitung

-------------

Bei dem CAPI 2.0 RAS driver (CAPIRAS) handelt es sich um einen NDIS WAN

Miniport Treiber. Er erlaubt es die Windows 2000 Netzwerkdienste �ber ISDN

zu nutzen. Der Treiber setzt auf die CAPI 2.0 Schnittstelle eines

ISDN-Adapters auf, und bindet diese als zus�tzliche Netzwerkkarte ins System

ein.

2. Installation

---------------

2.1 Bevor Sie beginnen

----------------------

Zur Installation m�ssen Sie �ber die Rechte eines Administrator auf

dem System verf�gen. Bevor Sie die Installation starten, vergewissern

Sie sich bitte, da� ein ISDN Adapter mit CAPI 2.0 Treibern installiert

und betriebsbereit ist.

2.2 CAPIRAS einrichten

----------------------

CAPIRAS bindet sich als virtueller Netzwerkadapter ins System ein. Er

setzt dabei nicht direkt auf eine Hardware auf sondern arbeitet �ber das

CAPI 2.0 Interface einer ISDN-Karte. Daher mu� der Treiber wie eine

nicht Plug and Play f�hige Hardware installiert werden. Gehen Sie dazu

wie folgt vor:

�ffnen Sie in der Systemsteuerung den Hardwareassistenten (Hardware).

Dieser Assistent begleitet Sie druch die Installation eines neuen

Ger�tetreibers. Auf der "Willkommen"-Seite w�hlen Sie "Weiter", um die

Installation zu beginnen. Auf der folgenden Seite "Hardwareoption w�hlen"

markieren Sie "Ger�t hinzuf�gen bzw. Problem beheben" und w�hlen "Weiter"

um fortzufahren. Das System sucht nun nach neuer Plug and Play Hardware.

Dieser Schritt hat f�r CAPIRAS keine relevanz. Daher markieren Sie auf

der nun folgenden Seite "Ger�t w�hlen" den Eintrag "Neues Ger�t hinzuf�gen"

und w�hlen "Weiter". Anschlie�end markieren Sie auf der Seite

"Suche nach neuen Hardwarekomponenten" den Punkt "Nein, die

Hardwarekomponenten selbst in der Liste ausw�hlen" und w�hlen "Weiter".

Nun m�ssen Sie auf der Seite "Hardwaretyp" den Eintrag "Netzwerkadapter"

markieren und "Weiter" w�hlen. Das System erstellt nun eine Liste der

Verf�gbaren Netzwerkadapter. W�hlen Sie die Schaltfl�che "Datentr�ger...",

um einen neuen Treiber f�r CAPIRAS hinzuzuf�gen. Geben Sie nun den

Quellpfad an, von wo aus Sie den Treiber installieren wollen und w�hlen

"OK". Auf dem Datentr�ger k�nnen ggf. mehrere Treiber vorhanden sein.

Markieren Sie daher aus der Liste der verf�gbaren Treiber den Eintrag

"CAPI 2.0 RAS driver" und w�hlen "Weiter". Alle folgenden Seiten haben f�r

CAPIRAS keine relevanz und k�nnen mit "Weiter" best�tigt werden. W�hlen

Sie am Schlu� die Schaltfl�che "Fertigstellen", um die Installation

abzuschlie�en.

Die Installation von CAPIRAS wir mit Standardparametern durchgef�hrt.

Wie Sie diese ver�ndern wird im n�chsten Abschnitt erl�utert.

Sie k�nnen nun in der Netzwerkumgebung neue Verbindungen �ber CAPIRAS

definieren. Weitere Informationen zur Verwendung von Dial-Up Adaptern

entnehmen Sie bitte der Microsoft Dokumentation.

3. Konfiguration

----------------

Zur Konfiguration von CAPIRAS �ffnen Sie in der Systemsteuerung

die Einstellungen f�r "System". Auf der Registerkarte "Hardware" w�hlen

Sie nun "Ger�te-Manager...", um den Ger�temamager zu starten.

CAPIRAS finden Sie im Ger�temanager unter "Netzwerkadapter". �ffnen

Sie die Einstellungen f�r CAPIRAS. Unter der Registerkarte

"Erweiterte Einstellungen" k�nnen Sie folgende Parameter konfigurieren:

- CAPI2.0 Device

Gibt den Name des CAPI 2.0 Ger�tetreibers an.

- CAPI2.0 Controller

Gibt die Nummer des CAPI 2.0 Controllers an.

- LocalDialOutAdr

Bestimmt die eigene lokale Rufnummer, die f�r abgehende Verbindungen

verwendet wird.

- LocalDialInAdr

Bestimmt die eigene lokale Rufnummer, f�r die ankommende Verbindungen

angenommen werden sollen.

4. Versionshinweise

-------------------

V1.0 (rev.17)

- Auf einigen Rechnern kam es beim Standby zu Problemen

(BlueScreen, Kein Wakeup).

- Bei Verwendung der Funktion "Andere"-Rufnummer wurde eine Verbindung

nicht korrekt aufgebaut (langer Timeout), wenn zuvor eine Rufnummer

angew�hlt wurde, die nicht erreichbar ist.

V1.0 (rev.16)

- kleinere TAPI spez. Bugfixes

- Problem beim passiven Verbinungsabbau beseitigt;

f�hrte u.u. zum H�ngen eines Kanals.

- Vermeidung von Problemen bei langen Zeiten f�r

Connect/Disconnect vom Netz.

V1.0 (rev.15)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.14)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.13)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.12)

- m�glicher Systemhalt beim Entladen wurde beseitigt

V1.0 (rev.11)

- �berarbeiteter Sendealgorithmus zur Fehlervermeidung

V1.0 (rev.10)

- Versionsangleich an andere Produktvarianten

V1.0 (rev.09)

- Erste Version f�r Windows 2000

5. Bekannte Probleme

--------------------

- Ist w�hrend des Systemstarts das CAPI device nicht geladen, k�nnen keine

Verbindungen �ber CAPIRAS hergestellt werden. �berpr�fen Sie die

installation des CAPI-Treibers Ihrer ISDN-Karte.

- CAPIRAS wird derzeit ohne digitale Signatur ausgeliefert. Sie m�ssen

Ihr System daher so konfigurieren, das nicht signierte Treiber

installiert und ausgef�hrt werden k�nnen.